Региональный этап

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в Тверской области в 2018 году

на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Тверской технологический колледж

II УРОВЕНЬ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

- Работа с теодолитом по измерению горизонтального угла и расчет подготовки данных для выноса проекта в натуру.

Задание 1. По исходным данным выполнить геодезическую подготовку данных для выноса проекта в натуру (Приложение А).

Задание 2. Измерить горизонтальный угол между указанными точками способом приемов.

- Выполнение поперечного разреза гражданского здания с применением автоматизированных систем (AutoCad  или Компас).

Задание 1. По исходным данным выполнить разрез здания без подвала по направлению секущей плоскости в заданном масштабе с применением программного продукта AutoCAD или КОМПАС.

Примечание:

Стены наружные: кирпичные 510мм;

Стены внутренние: кирпичные 380мм;

Лестница: деревянная на тетивах, размер ступеней 200*200мм,

Перегородки: кирпичные – 120мм.

Крыша: скатная с теплым чердаком, водоотвод наружный неорганизованный.

Покрытие отмостки: асфальтобетон, ширина отмостки 0,85м.

Покрытие козырька: поликарбонат по деревянному каркасу (конструкцию принять самостоятельно)

Кровля: металлочерепица.

Высота этажа: 3,0 м, высота мансардного этажа 2,5 м.

Марка тепло- и пароизоляционных материалов в конструкции кровли принять самостоятельно.

- Подсчет объемов работ, трудозатрат и количества материалов для каменной кладки.

Задание 1. Выполнить подсчет объемов работ по возведению  перегородок, наружных и  внутренних  стен  кирпичного здания. Наружные  стены  выполнены  из  силикатного кирпича  под  расшивку,   внутренние - под  штукатурку. Толщина  наружных стен  0.51м,  внутренних  стен  0.38м,  перегородок -  0.12м. Размеры дверей марки Д2:  0.8*2.0м. Эскиз  фасада  А-В, 1-3 (Приложение Б).

Примечание: объемы  перемычек и опорные участки плит перекрытий из объема кладки не вычитать.

- Определение условий обеспечения производства работ, при которых возможно выполнение требований заказчика и составление служебной записки по условиям обеспечения производства работ, при которых возможно выполнение требований заказчика.

Задача № 1. Определение условий обеспечения производства работ, при которых возможно выполнение требований заказчика.

Задача № 2. Составление служебной записки по условиям обеспечения производства работ, при которых возможно выполнение требований заказчика.

Примечание: определить условия, при которых будет выполнено производственное задание: при реконструкции производственного предприятия необходимо провести каменные работы бригадой каменщиков в составе 20 человек объемом работ 300 м3 в течение месяца. Количество рабочих дней в месяце – 23, продолжительность смены – 8 часов, норма трудозатрат на 1 м3 - 14,9 чел-час.

Составляем служебную записку с обоснованием расчетов и видов работ.

Требования к оформлению документа:

- Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.

- Заглавные буквы в наименовании документа.

- Выравнивание текста по ширине.

- Межстрочный интервал (1,5 пт).

- Поля документа (верхнее – 2; нижнее – 2,0см; левое – 2см; правое – 1см.)

Приложение А

Приложение Б

Ведомость подсчета объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Эскиз и формула подсчета | Расчет | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем кладки наружных стен |  |  |  |  |
| 2 | Объем кладки внутренних стен |  |  |  |  |
| 3 | Площадь кладки перегородок |  |  |  |  |